Московский Государственный Университет Природообустройства

Кафедра мелиоративных и строительных машин

Отчет по лабораторной работе: 
«Изучение конструкции и принципа работы траншейного роторного экскаватора»

Выполнили:

Студенты 224 группы С.Ф.

Бычков Сергей

Говоров Андрей

Зорина Маргарита

Кулагин Илья

Макаров Денис

Савинский Валентин

Степин Кирилл

Твардовский Игорь

Шалагинова Мария

Москва 2009

Применение траншейных экскаваторов в народном хозяйстве определяется их более высокой эффективностью по сравнению с одноковшовыми экскаваторами при сооружении траншей для водопроводных и канализационных систем, нефте и газопроводов, кабелей, ленточных фундаментов и др. Важной областью применения траншейных экскаваторов является также и мелиоративное строительство. В зависимости от типа рабочего органа траншейные экскаваторы бывают многоковшовые цепные и роторные. Роторные траншейные экскаваторы более производительные, имеют меньшую энергоёмкость рабочего процесса, имеют более высокий КПД , применяются для разработки грунтов I...4 категорий, а также мёрзлых грунтов. Однако, у этих экскаваторов глубина траншеи в основном не превышает 2,5 м, это объясняется тем, что с увеличением глубины траншеи значительно' увеличиваются размеры и масса ротора.

Описание устройства экскаватора ЭТР-162.

Лабораторное оборудование и измерительный инструмент. Траншейный роторный экскаватор ЭТР-162, рис.1, предназначен для рытья траншей прямоугольного сечения под трубопроводы, кабели и др. в грунтах 1...4 категорий, а также в мёрзлых грунтах с глубиной промерзания до 0,7 м. экскаватор   представляет   собой   самоходную   полуприцепную   землеройную машину непрерывного действия на гусеничном ходу.  В  качестве базовой машины   используется   трактор   ДТ-75.   Рабочий   орган   экскаватора  ротор оборудован ковшами с симметрично расположенными режущими зубьями. При вращении ротора разработанный ковшами грунт поднимается вверх, высыпается на транспортёр, который перемещает его в сторону от траншеи. Транспортёр установлен на основной раме во внутренней полости ротора. Транспортёр ленточный, криволинейный, реверсивный, его ведущие барабаны снабжены резиновыми бандажами для лучшего сцепления с транспортёрной лентой. Ротор и транспортёр приводятся в действие от редуктора привода ротора, рис.2. Передняя часть основной рамы рабочего органа с помощью гидравлического подъёмного механизма, установленного на тракторе, поднимается и опускается по вертикальным направляющим, тем самым обеспечивается заглубление ротора в траншею, или выход из нее. Задняя часть рамы рабочего органа опирается на поворотное пневматическое колесо. Между ротором и опорным колесом установлено зачистное устройство для зачистки дна траншей. В целях выравнивания давления на грунт вдоль опорной поверхности гусениц экскаватора в передней части его установлен противовес. В процессе работы ротор вращается в трёх роликоопорах,     смонтированных  на  треугольной  раме,  установленной  на основной раме рабочего органа. Привод ротора и транспортёра механический, от вала отбора мощности трактора. Схема привода рабочего органа представлена на рис.2, в которую входят: конический реверсивный редуктор отбора мощности

3,  установленный на задней привалочной плоскости , карданный вал 7, редуктор привода ротора с муфтой предельного момента 4, две двойные цепные передачи 5, открытая зубчатая передача ротора 6.

Техническая характеристика	ЭТР-162

Размеры траншеи, м:

Глубина		1,6

Ширина	!	определить

Производительность, м3 /ч		определить

Базовая машина		трактор ДТ-75

Мощность двигателя, кВт		55

Частота вращения коленчатого вала, минˉ1		1800

Частота вращения вала отбора мощности, минˉ1		1000

Скорость передвижения:

рабочая, м/ч		О... 312

транспортная, км/ч		5,19...5,79

Параметры ротора:

Диаметр, мм		2900

Частота вращения, минˉ1		определить

Окружная скорость, м/с		определить

Число ковшей	,		определить

Вместимость ковша, л		70

Параметры транспортёра:

Ширина ленты, мм		определить

Скорость движения ленты, м/с		4,12

Габариты экскаватора, мм:

длина		8830

ширина		3050

высота		3000

Масса, т		12, 8

Порядок выполнения работы и оформления отчета.

- Ознакомиться с методическими указаниями, уяснить цель и задачи лабораторной работы. Изучить общее устройство траншейного роторного экскаватора, принцип работы, назначение.

- Визуально выделить на машине все основные элементы: двигатель, трансмиссию, рабочее оборудование, ходовое оборудование, систему управления, металлоконструкцию и др. Изучить взаимное расположение этих элементов. При изучении механизмов трансмиссии необходимо проследить взаимную связь между ними и способ передачи вращающего момента от двигателя к рабочему органу. Обратить внимание на передаточные числа, названия механизмов, их назначение.

- Начертить конструктивную схему экскаватора, указать основные элементы его, описать принцип работы машины, при этом рекомендуется использовать упрощенные изображения элементов, как показано в таблице.

- Определить возможную ширину траншеи, измерив ширину ковша по наиболее широко установленным зубьям ковша, м, В = Вк mах , параметры траншеи показаны на рис.4.

- Определить теоретическую производительность экскаватора по формуле:

П0 = BHVp= 0,8×1,6×312=399,36 м3/ч

Где: В - ширина траншеи, м, Н - глубина траншеи, м, VP - рабочая скорость машины, м/ч. Н и  VP - принять по технической характеристике наибольшие значения,

6.	Определить общее передаточное число привода от вала отбора мощности

трактора до ротора

где: u - передаточные числа:

иром - редуктора отбора мощности, ипр - редуктора привода ротора, ицп - цепной

передачи,    ир - открытой зубчатой передачи ротора.

Значения иром , ипр , ицп принимаются по кинематической     схеме, рис. 2.

Значение ир   определяется по формуле

=(7×12)/12=7

где: zшр - число зубьев шестерни привода ротора, zшр - определить по кинематической схеме, zp - число зубьев колеса ротора, zp

определить как произведение числа секторов зубчатого венца сзв и

количества зубьев в одном секторе zc, т.е.:   zp = сзв zc. Значения сзв и zc

определить.

7. Определить частоту вращения ротора, 1/мин:

=1000/84=11,90

где: пвом  частота вращения вала отбора мощности трактора, пвом определить из

технической характеристики, и общее передаточное число механизмов от вала отбора мощности трактора до ротора,

8.Определить окружную скорость ротора, м/с:

=(3,14×2,9×11,9)/60=1,81

где: Dp диаметр ротора, м, Dp определить по технической характеристике.

9.	Измерить ширину ленты транспортёра В ,м.

10.	Определить ориентировочно площадь сечения грунта на ленте

транспортера, рис. 5, м2  ;

=0,09238

где: р угол, образованный поверхностью ленты и откосом грунта на ленте, величину угла р для движущейся лентИй грунта естественной влажности можно принять 30°.... 35°.

11. Определить производительность отвального транспортёра, м /час:

П = 3600SVtp= 3600×0,09238×4,12=1370,18 >> П0

Где: Vtp  скорость ленты транспортера, м/с, Vtp  определить по технической характеристике.

12. Сравнить значения производительностей экскаватора П0 и отвального

транспортёра П, полученные в пунктах 5 и 11, сделать вывод о достаточной выносной способности транспортера.